Лекция 2: Статистическая оценка параметров выборки

План лекции:

- Погрешности и ошибки измерения: классификация и природа возникновения (грубые, систематические, случайные).

- Оценивание параметров генеральной совокупности. Точечные оценки и их свойства.

- Понятие доверительного интервала (интервальные оценки).

- Методика построения доверительного интервала для математического ожидания (Z- и t-критерии Стьюдента).

1. Классификация ошибок измерения

Любые экспериментальные данные — это результат измерений. Ни один прибор не идеален, ни один эксперимент не изолирован абсолютно. Измеренное значение xi всегда состоит из истинного значения xист  и суммарной погрешности Δx :

xi=xист+Δx

В метрологии и теории экспериментальных данных погрешности делят на три принципиально разных класса:

Ошибки измерения

______________________|______________________

|                                               |                                               |

Грубые                        Систематические                       Случайные

(промахи)                              (сдвиг)                                     (шум)

1.1. Грубые ошибки (промахи)

- Суть: Ошибки, существенно превышающие ожидаемую погрешность при данных условиях эксперимента. Это те самые выбросы (outliers), о которых мы говорили на первой лекции.

- Причины: Опечатка экспериментатора (записал 100 вместо 10), сбой питания датчика, резкий скачок напряжения в сети, внезапный удар по лабораторному столу.

- Как бороться: Такие данные подлежат выявлению (правило 3σ, критерий Граббса, межквартильный размах) и исключению из выборки, так как они искажают распределение.

1.2. Систематические ошибки

- Суть: Погрешности, которые остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины в одинаковых условиях. Они смещают результат всегда в одну сторону.

- Причины:

  - Инструментальные: Не откалиброван прибор (весы без нагрузки показывают +0.5 ), растянута измерительная лента.

  - Методические: Упрощение физической модели (например, пренебрегли силой трения воздуха).

  - Внешние: Влияние температуры окружающей среды на сопротивление проводника.

- Как бороться: Методами математической статистики систематическую ошибку обнаружить крайне сложно, ведь «прибор уверенно врет в одну сторону». Бороться с ней можно калибровкой приборов, правильной организацией эксперимента и введением расчетных поправок.

1.3. Случайные ошибки

- Суть: Непредсказуемые по знаку и величине флуктуации, вызванные совокупным действием огромного числа неучтенных микрофакторов (тепловой шум, турбулентность воздуха, микровибрации фундамента здания).

- Природа: Согласно Центральной предельной теореме, сумма множества независимых мелких случайных погрешностей распределена по нормальному закону (закону Гаусса).

- Как бороться: Случайную ошибку нельзя устранить в единичном замере, но её можно минимизировать математически путем многократных повторных измерений — при усреднении случайные отклонения разных знаков взаимно гасят друг друга.

2. Точечные оценки параметров выборки

Представим, что мы хотим узнать истинный параметр генеральной совокупности (обозначим его греческой буквой θ). Например, истинное среднее значение прочности бетона μ или истинную дисперсию процесса σ2.

Оценка параметра (θ) — это любая функция от элементов выборки:  θ=fx1x2…xn.

Оценки бывают точечными и интервальными.

Точечная оценка — это оценка, которая выражается одним единственным числом (точкой на числовой оси).

Но не всякая функция годится в качестве хорошей оценки. Качественная точечная оценка должна удовлетворять трём фундаментальным свойствам:

- Несмещённость (Unbiasedness):
Математическое ожидание оценки должно быть строго равно истинному значению параметра: Eθ=θ

Если оценка смещена, значит, наш метод систематически завышает или занижает истину.

  - Выборочное среднее x — несмещенная оценка математического ожидания  μ.

  - Обычная дисперсия  1n(xi-x)2  — смещенная (она в среднем меньше истинной  σ2).

  - Исправленная дисперсия  s2=1n-1(xi-x)2 — несмещенная.

- Состоятельность (Consistency):
При увеличении объема выборки ( n→∞ ) оценка должна сходиться по вероятности к истинному значению:

limn→∞P∣θn-θ∣<ε=1

Проще говоря: чем больше данных мы собрали, тем ближе мы к истине.

- Эффективность (Efficiency):
Оценка должна обладать минимально возможной дисперсией среди всех несмещенных оценок: Var⁡θ→min
Это означает минимальный разброс оценки от выборки к выборке при одном и том же  n.

Главный недостаток точечной оценки

Если вы скажете главному инженеру: «Средний диаметр детали равен 10.02 мм», у него возникнет вопрос: какова погрешность?
Точечная оценка не сообщает, насколько мы можем ей доверять. Она получена по ограниченной выборке, и другая выборка даст уже другое среднее. Именно для ликвидации этого недостатка вводятся интервальные оценки.

3. Понятие доверительного интервала (Интервальные оценки)

Доверительный интервал — это интервал θ1θ2, границы которого рассчитываются по выборке и который с заданной высокой вероятностью γ накрывает истинное (но неизвестное) значение параметра θ.

Pθ1≤θ≤θ2=γ=1-α

Здесь появляются два ключевых метрологических термина:

- γ (гамма) — доверительная вероятность (или коэффициент доверия). Это степень нашей уверенности. В технике и науке обычно принимают  γ=0.95  (95%), реже γ=0.99 (для ответственных систем, медицины, авиации).

- α(альфа) — уровень значимости (α=1-γ). Вероятность ошибки — то есть риск того, что истинный параметр окажется за пределами рассчитанного интервала. Для  γ=0.95 уровень значимости α=0.05 (5%).

Случайный доверительный интервал

[-------------*-------------]

^                 ^                ^

Нижняя     Выборочная    Верхняя

граница          оценка         граница

Важнейшая философская деталь! (Частая ошибка на экзамене)

Нельзя говорить: «Истинный параметр θ попадает в доверительный интервал с вероятностью 95%». Истинный параметр θ  — это постоянная физическая константа (не случайная величина). Она никуда не перемещается.

Случайным является сам интервал! Границы θ1θ2 зависят от случайно отобранных элементов выборки.

Правильная интерпретация:
Если мы проведем 100 независимых серий экспериментов и для каждой построим свой 95%-й доверительный интервал, то примерно 95 из 100 построенных интервалов накроют истинное значение, а 5 интервалов промахнутся.

4. Методы построения доверительного интервала для математического ожидания

Математическое ожидание генеральной совокупности μ оценивается через выборочное среднее x. В общем виде интервал строится симметрично относительно точечной оценки: x-Δx+Δ

Величина Δ называется предельной ошибкой выборки (точностью оценки).

Формула расчета Δ зависит от того, известна ли нам теоретическая дисперсия генеральной совокупности σ2.

Случай А: Дисперсия ГС σ2 точно известна (Z-интервал)

(Ситуация теоретическая, либо когда прибор имеет строго паспортизированную погрешность).

По Центральной предельной теореме выборочное среднее имеет стандартную ошибку:

SE=σn

Доверительный интервал имеет вид:  x±z1-α/2⋅σn  где  z1-α/2  — квантиль стандартного нормального распределения  N01.

- Для γ=0.95  ( α=0.05 ):  z=1.96

- Для γ=0.99 ( α=0.01 ): z=2.58

Случай Б: Дисперсия ГС  σ2

НЕИЗВЕСТНА (t-интервал Стьюдента)

(Практический, инженерный случай. В 99% реальных задач дисперсия генеральной совокупности неизвестна).

Мы вынуждены заменить истинную дисперсию  σ2 на её точечную оценку — выборочную исправленную дисперсию  s2.

Из-за того, что мы заменяем константу σ на случайную величину  s , распределение дроби перестает быть нормальным и подчиняется распределению Стьюдента ( t -распределению) с числом степеней свободы  k=n-1 .

Формула доверительного интервала:
x±tα/2,n-1⋅sn

где:

- x — выборочное среднее;

- s — исправленное выборочное стандартное отклонение;

- sn — стандартная ошибка среднего (Standard Error of the Mean, SEM);

- tα/2,n-1 — критическая точка распределения Стьюдента, которая находится по специальным таблицам (или функциям ПО: Excel, Python, R) при заданном уровне α

и числе степеней свободы  df=n-1

Сравнение нормального распределения и распределения Стьюдента:

/\

/  \          --- N(0, 1) Нормальное

/ |  \         ... t-распределение (более "тяжёлые хвосты")

../..|...\..

..  /   |   \  ..

__/___/____|____\___\__

Замечание: t -распределение имеет более «тяжелые хвосты», чем нормальное. Это плата за наше незнание истинной дисперсии. Однако при росте объема выборки ( n>30…50 ) распределение Стьюдента становится практически неотличимо от нормального:  t→z.

От чего зависит ширина доверительного интервала?

Ширина интервала

2Δ=2⋅t⋅sn

характеризует точность нашей оценки (чем интервал уже, тем точнее мы знаем истинное значение):

- От объёма выборки (n ):

Δ∼1n

. Чтобы сделать интервал в 2 раза уже, объем выборки нужно увеличить в 4 раза!

- От требуемой надежности ( γ ): Чем выше доверие (например, хотим не 95%, а 99.9%), тем больше коэффициент  t , и тем шире интервал. За абсолютную уверенность приходится платить неопределенностью диапазона.

- От собственной изменчивости процесса ( s ): Чем стабильнее технологический процесс, тем меньше  s , и тем уже интервал при том же числе замеров.

Пример решения типовой задачи

Условие: Инженер тестирует предел текучести новой марки стали. Проведено  n=9

независимых испытаний образцов. Получено выборочное среднее  x=320 МПа

и выборочное стандартное отклонение  s=15 Мпа . Найти истинный средний предел текучести стали с надежностью  γ=0.95 .

Решение:

- Дисперсия ГС неизвестна,  n=9  (малая выборка). Применяем  t -распределение Стьюдента.

- Число степеней свободы:  k=n-1=9-1=8.

- Уровень значимости α=1-0.95=0.05.

- По таблице Стьюдента для двустороннего интервала:  t0.05,8=2.306.

- Вычисляем стандартную ошибку среднего:

SE=sn=159=153=5 МПа

- Предельная ошибка выборки:

Δ=t⋅SE=2.306×5=11.53 МПа

- Границы интервала:

μ∈320-11.53320+11.53⟹308.47331.53 МПа

Ответ: С вероятностью 95% истинный предел текучести стали накрывается интервалом от  308.47  до  331.53 МПа.

Резюме лекции

- Ошибки измерения неизбежны. Грубые ошибки выбрасывают статистическими фильтрами, систематические — устраняют настройкой методики и приборов, а случайные — компенсируют многократными наблюдениями.

- Точечная оценка — это один шаг наугад. Хорошая оценка обязана быть несмещенной, состоятельной и эффективной.

- Доверительный интервал превращает догадку в научный результат: он задает диапазон возможных значений параметра вместе с вероятностью его покрытия.

- В реальной жизни истинная дисперсия генеральной совокупности почти всегда неизвестна, поэтому фундаментальным рабочим инструментом инженера является  t -распределение Стьюдента.

Контрольные вопросы для самопроверки:

- К какому типу ошибок относится ситуация, когда аналитические весы систематически не сброшены в ноль на 0.01 г? Поможет ли увеличение выборки победить эту ошибку?

- В чем заключается свойство несмещенности статистической оценки?

- Как изменится ширина доверительного интервала, если мы решим повысить доверительную вероятность с 90% до 99%?

- Почему при малом объёме выборки ( n<30 ) нельзя использовать стандартное нормальное распределение (Z), если  σ  неизвестна?